# Сеть в UNIX. Обзор стратегий маршрутизации и маршрутизаторов

Костеренко Полина

# Доклад по теме “Сеть в UNIX. Обзор стратегий маршрутизации и маршрутизаторов”

## Введение

Сетевые технологии являются неотъемлемой частью любой современной опера-ционной системы, и Linux не исключение. Будучи одной из самых популярных серверных платформ, Linux предоставляет администраторам и инженерам гибкие и мощные инструменты для управления маршрутизацией — процессом выбора пути для передачи пакетов данных между сетями.

В данном докладе мы подробно рассмотрим, какие стратегии маршрутизации до-ступны в UNIX-подобных системах, как они реализуются с помощью стандарт-ных утилит Linux, а также каким образом обычный компьютер с Linux может быть превращён в полноценный сетевой маршрутизатор, способный конкурировать с дорогостоящим аппаратным обеспечением.

Маршрутизация в Linux — это не просто одна таблица со шлюзом по умолча-нию. Современное ядро поддерживает множественные таблицы маршрутизации, сложные правила выбора маршрута на основе политик, а также взаимодействие с протоколами динамической маршрутизации, такими как OSPF и BGP. Понимание этих механизмов необходимо каждому, кто работает с сетевой инфраструктурой на базе Linux.

## Основные стратегии маршрутизации

В Linux можно выделить три ключевые стратегии маршрутизации, которые отли-чаются по уровню автоматизации, сложности настройки и области применения.

### Статическая маршрутизация

Статическая маршрутизация подразумевает ручное добавление записей в таблицу маршрутизации. Администратор явно указывает, через какой шлюз и интерфейс следует отправлять пакеты для достижения конкретной сети или хоста.

Преимущества статической маршрутизации: - Простота и предсказуемость. Все маршруты заданы явно, их легко проверить и отладить. - Отсутствие слу-жебного трафика. В отличие от динамических протоколов, статические маршру-ты не требуют обмена данными между маршрутизаторами, что снижает нагрузку на сеть. - Высокая безопасность. Поскольку информация о топологии не распро-страняется автоматически, злоумышленнику сложнее внедрить ложные маршру-ты.

Недостатки: - Отсутствие адаптации. При выходе из строя канала или марш-рутизатора трафик не будет автоматически перенаправлен по резервному пути. - Сложность масштабирования. В больших сетях с десятками подсетей ручное управление маршрутами становится трудоёмким и чревато ошибками.

### Пример настройки статического маршрута с помощью утилиты ip (пакет iproute2):

Эта команда означает: “Для достижения сети 192.168.2.0 с маской 255.255.255.0 отправляй пакеты через шлюз 192.168.1.1, используя сетевой интерфейс eth0”.

Статическая маршрутизация идеально подходит для небольших сетей, подключе-ния к VPN-серверам, настройки шлюза по умолчанию на рабочих станциях и в случаях, когда топология сети изменяется редко.

### Динамическая маршрутизация

Когда сеть разрастается или её топология часто меняется, на помощь приходят протоколы динамической маршрутизации. Маршрутизаторы автоматически обме-ниваются информацией о доступных сетях, строят карту сети и самостоятельно выбирают оптимальные пути. В Linux поддержка динамической маршрутизации реализуется через специальные демоны, которые взаимодействуют с ядром.

Рассмотрим три наиболее распространённых протокола.

RIP (Routing Information Protocol) RIP — один из старейших дистанционно-векторных протоколов. Он основан на алгоритме Беллмана — Форда и исполь-зует количество переходов (hop count) в качестве метрики. Максимальное число переходов ограничено 15, что делает RIP непригодным для крупных сетей.

Особенности RIP: - Прост в настройке и поддержке. - Периодически (каждые 30 секунд) рассылает всю таблицу маршрутизации соседям, что создаёт заметный служебный трафик. - Медленная сходимость при изменениях в сети.

Несмотря на возраст, RIP до сих пор применяется в небольших сетях и для обу-чения основам маршрутизации.

OSPF (Open Shortest Path First) OSPF — современный протокол состояния ка-налов (link-state). Каждый маршрутизатор строит полную карту сети, вычисляя кратчайший путь с помощью алгоритма Дейкстры. OSPF лишён многих ограни-чений RIP.

Ключевые преимущества OSPF: - Быстрая сходимость: изменения топологии распространяются практически мгновенно. - Поддержка бесклассовой адресации (CIDR) и VLSM. - Возможность разделения сети на области (areas) для сниже-ния нагрузки на маршрутизаторы. - Использование multicast-рассылки обновле-ний, что снижает широковещательный трафик.

OSPF широко применяется в корпоративных сетях среднего и крупного размера.

BGP (Border Gateway Protocol) BGP — протокол маршрутизации между авто-номными системами (Autonomous Systems, AS). Именно BGP лежит в основе гло-бальной маршрутизации в Интернете. В отличие от внутренних протоколов (IGP), таких как RIP и OSPF, BGP оперирует не скоростью, а политиками (policy-based routing). Администратор может управлять тем, каким путём трафик покидает его сеть и входит в неё.

Основные черты BGP: - Работает поверх TCP (порт 179), что обеспечивает на-дёжную доставку обновлений. - Поддерживает огромные таблицы маршрутиза-ции (в глобальном Интернете их размер превышает 900 тысяч записей). - Исполь-зует атрибуты маршрутов (AS_PATH, LOCAL_PREF, MED) для принятия реше-ний о выборе пути.

BGP незаменим для интернет-провайдеров, дата-центров и крупных организаций, имеющих несколько подключений к разным операторам связи.

### Маршрутизация на основе политик (Policy Routing)

Традиционная маршрутизация принимает решение исключительно на основе IP-адреса получателя. Policy Routing позволяет учитывать и другие параметры паке-та, что даёт невероятную гибкость в управлении трафиком.

Критерии, по которым может выбираться маршрут: - IP-адрес источника; - Входящий сетевой интерфейс; - Протокол транспортного уровня (TCP или UDP);

    - Номера портов источника или назначения; - Маркировка пакета (fwmark), уста-новленная файрволом (iptables/nftables).

Механизм реализации: В Linux существует несколько независимых таблиц маршрутизации (по умолчанию используется main). С помощью команды ip rule создаются правила, которые определяют, какую таблицу использовать для конкретного пакета.

Пример настройки policy routing: Предположим, у сервера два интернет-канала: быстрый, но с дорогим трафиком, и медленный, но дешёвый. Мы хотим, чтобы SSH-трафик (порт 22) всегда ходил через дорогой канал, а весь остальной — через дешёвый.

- Создаём отдельную таблицу маршрутизации (например, с идентификато-ром 100).

- Добавляем правило: ip rule add fwmark 1 table 100

- С помощью iptables помечаем все пакеты с портом назначения 22 меткой 1.

- В таблице 100 прописываем маршрут по умолчанию через шлюз дорогого провайдера.

Policy Routing активно используется для балансировки нагрузки, резервирования каналов, организации VPN-туннелей и реализации сложных схем доступа.

## Инструменты управления маршрутизацией в Linux

Исторически в Linux существовало два поколения инструментов для работы с се-тью.

  - Устаревший пакет net-tools

Включает команды ifconfig, route, netstat. Они знакомы многим администра-торам со стажем, однако на сегодняшний день считаются устаревшими. Основные недостатки: - Не поддерживают многие современные возможности ядра Linux (например, несколько таблиц маршрутизации, политики). - Интерфейс команд не унифицирован. - Разработка и поддержка пакета практически остановлены.

Пример добавления маршрута через route:

Хотя эти команды всё ещё могут встречаться в старых скриптах и руководствах, в новых проектах рекомендуется переходить на iproute2.

  - Современный пакет iproute2

Это стандарт де-факто для всех современных дистрибутивов Linux. Основная ути-лита — ip — предоставляет единый интерфейс для управления сетевыми интер-фейсами, адресами, маршрутами, ARP-таблицей, туннелями и многим другим.

Ключевые подкоманды ip: - ip link — управление сетевыми интерфейсами (включение/выключение, изменение MTU). - ip addr — назначение и просмотр IP-адресов. - ip route — просмотр и изменение таблиц маршрутизации. - ip rule — управление правилами политики маршрутизации. - ip neigh — работа с ARP-таблицей.

Примеры использования ip route: - Просмотр основной таблицы маршрути-зации:

Использование iproute2 обязательно для всех, кто серьёзно занимается админи-стрированием Linux.

## Linux как полноценный маршрутизатор

Любой компьютер с установленным Linux может выполнять функции аппаратно-го маршрутизатора. Для этого необходимо выполнить два основных шага:

- Включить IP-форвардинг — разрешить ядру пересылать пакеты между

интерфейсами. Это делается записью 1 в файл /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

или постоянной настройкой в /etc/sysctl.conf:

- Установить и настроить демон динамической маршрутизации. Наибо-лее популярными являются BIRD и FRRouting.

### BIRD (BIRD Internet Routing Daemon)

BIRD был разработан как академический проект в Карловом университете в Пра-ге и со временем превратился в один из самых производительных и гибких демо-нов маршрутизации. Он поддерживает протоколы RIP, OSPF, BGP, Babel и дру-гие.

Особенности BIRD: - Высокая скорость обработки обновлений, что критично для точек обмена трафиком (IXP). - Гибкий язык конфигурации, позволяющий реализовывать сложные политики фильтрации и манипуляции с атрибутами BGP.

    - Эффективное использование памяти и процессора. - Поддержка IPv4 и IPv6.

BIRD широко используется крупными интернет-компаниями и точками обмена трафиком по всему миру.

### FRRouting (FRR)

FRRouting — это форк проекта Quagga, который, в свою очередь, был форком Zebra. FRR на сегодняшний день является самым функциональным набором де-монов маршрутизации для Linux. Он реализует поддержку множества протоколов: BGP, OSPFv2/v3, RIP, ISIS, PIM (multicast), LDP и других.

Ключевые преимущества FRR: - Модульная архитектура: каждый протокол ра-ботает в отдельном демоне (bgpd, ospfd, ripd и т.д.), а центральный демон zebra взаимодействует с ядром. - Наличие интерактивной оболочки vtysh, интерфейс которой очень похож на Cisco IOS, что облегчает переход сетевых инженеров с оборудования Cisco. - Активная разработка и поддержка сообществом, регуляр-ные обновления. - Интеграция с современными инструментами оркестрации (на-пример, используется в проектах Cumulus Linux и SONiC).

FRRouting позволяет превратить обычный сервер Linux в мощный маршрутиза-тор уровня операторского класса.

## Практические сценарии использования

Понимание стратегий маршрутизации позволяет решать широкий круг задач.

- Небольшая домашняя или офисная сеть: Настройка статического шлюза по умолчанию и, возможно, одного-двух статических маршрутов к локаль-ным подсетям. Используется ip route add default via ....

- Выход в Интернет через несколько провайдеров: С помощью policy routing можно организовать резервирование каналов (если один провайдер упал, трафик идёт через другого) или балансировку исходящего трафика.

- VPN-сервер: Статические маршруты направляют трафик в туннельные ин-терфейсы для доступа к удалённым сетям.

- Внутренняя маршрутизация в дата-центре: Использование OSPF для ав-томатического построения маршрутов между серверами и коммутаторами.

- Участие в глобальной маршрутизации: Сервер с BGP-демоном (BIRD или FRR) может анонсировать собственные IP-адреса нескольким провайде-рам, обеспечивая отказоустойчивость и оптимизацию входящего трафика.

## Заключение

В ходе доклада мы рассмотрели три основные стратегии маршрутизации в Linux: статическую, динамическую и основанную на политиках. Мы познакомились с протоколами RIP, OSPF и BGP, каждый из которых занимает свою нишу в совре-менной сетевой инфраструктуре. Также были изучены инструменты управления

— от устаревшего net-tools до актуального iproute2, и программные реализа-ции маршрутизаторов на базе Linux — BIRD и FRRouting.

Linux предоставляет исключительно богатые возможности для построения сете-вых решений любой сложности. Гибкость, производительность и открытость де-лают его серьёзным конкурентом проприетарному оборудованию. Знание прин-ципов маршрутизации в UNIX-подобных системах — обязательный навык для современного системного администратора, DevOps-инженера или сетевого архи-тектора.

## Список литературы

- Официальная документация пакета iproute2: man-страницы ip, ip-route, ip-rule.

- BIRD Internet Routing Daemon Project: https://bird.network.cz/.

- FRRouting Project: https://frrouting.org/.

- Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO: https://lartc.org/.

- Doyle J., Carroll J. “Routing TCP/IP, Volume 1” (Cisco Press) — классический учебник по маршрутизации.